ALLEGATO 14 - Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di accessori per l’ammodernamento delle postazioni di lavoro per Sogei, Dipartimento della Giustizia Tributaria e Agenzia delle Entrate – ID 2812

Modello di declaratoria per le verifiche tecniche

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Sommario

Premessa	2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE	3

CONTENUTO DEL MODELLO DI DECLARATORIA PER LE VERIFICHE TECNICHE	5

Indice delle figure e tabelle

Tabella 1 - Caratteristiche minime Scanner di Rete	6

Tabella 2 - Caratteristiche minime Cavo LAN	7

Tabella 3 - Caratteristiche minime Monitor 24”	11

Tabella 4 - Caratteristiche minime cavi di sicurezza per PC laptop	13

Tabella 5 - Caratteristiche minime Tastiera Meccanica	15

Tabella 6 - Caratteristiche minime Mouse	16

Tabella 7 - Caratteristiche minime Microfoni	17

Tabella 8 - Caratteristiche minime Docking station	19

Tabella 9 - Caratteristiche minime Cuffie Microfonate	20

Tabella 10 - Supporti ergonomici pieghevoli	21

# Premessa

Il presente modello dovrà essere compilato, ai fini dell’espletamento delle verifiche tecniche, per ogni singolo prodotto offerto, secondo il format di seguito indicato.

In particolare, il concorrente, per ogni singolo prodotto offerto e per ogni singolo requisito minimo di ogni tabella sotto riportata, dovrà riportare puntuale indicazione del documento fornito (*) e del relativo riferimento (come indicato al Capitolato d’Oneri al paragrafo 18) dove risulti in maniera evidente ed inequivocabile il rispetto del relativo requisito minimo.

Si precisa che:

- solo laddove l’evidenza del rispetto del requisito minimo non sia evincibile secondo le prescrizioni sopra indicate, lo stesso potrà essere comprovato da dichiarazione, in originale, resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

- la dichiarazione di cui al precedente pto. I può essere resa cumulativamente ai fini del rispetto dei requisiti minimi, con le modalità ivi indicate, purché relative al medesimo Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero produttore (ove diverso dal Fornitore);

- il campo Nota/e delle tabelle potrà essere compilato laddove ritenuto utile e/o necessario;

- tutti i documenti sopra indicati dovranno essere allegati in formato pdf;

- si precisa che ogni operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

(*) saranno considerati documenti validi quelli di cui al par. 18 del Capitolato d’Oneri

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione delle sottostanti tabelle, si precisa che i campi da compilare/personalizzare sono quelli di cui alle colonne:

- DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I

- PAGINA/E PARAGRAFO/I

- <eventuale> NOTA/E

ESEMPIO:

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I |  | PAGINA/E PARAGRAFO/I |  |  |  | NOTA/E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifica 1 |  | Caratteristica 1 | Si veda il doc. datasheet X |  | Ultima Pagina |  |  |  | L’evidenza della caratteristica è riportata nel 2° capoverso ultima pagina |  |
| Specifica 2 |  | Caratteristica 2 | Si veda il doc. datasheet Y |  |  | Prima pagina |  |  |  | L’evidenza della caratteristica è riportata nella terza riga della 1° pagina |
| Specifica 3 |  | Caratteristica 3 | Si veda Dichiarazione Z |  |  | n.a |  |  |  | n.a |
| ….. |  | …. |  | …. |  |  |  |  |  | …. |

MODELLO DI DECLARATORIA PER LE VERIFICHE TECNICHE

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ CCNL applicato _______________ Settore ___________, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma ____________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

DICHIARA

che tutti i documenti allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali e che tutti i requisiti minimi e migliorativi sotto riportati, cui i documenti allegati alla presente dichiarazione si riferiscono, sono sussistenti alla data della sottoscrizione dell’offerta.

# CONTENUTO DEL MODELLO DI DECLARATORIA PER LE VERIFICHE TECNICHE

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia |  | Scanner di rete fronte/retro, con possibilità di scansione di carte d'identità in plastica, biglietti da visita, documenti o altri cartoncini, con supporto grammatura/spessore compresa tra 30 e 300 gr/m²) |  |  |  |
| Formato e dpi |  | A4. Supporto a: - colori 300 dpi; - monocromatico 600dpi. |  |  |  |
| Velocità di scansione |  | Almeno 40 ppm/80 ipm (in A4, a colori, con 300 dpi) |  |  |  |
| Presenza piano fisso |  | SI |  |  |  |
| Presenza ADF |  | SI, con capacità non inferiore (≥) 20 fogli, formato A4 (80gr/m²) |  |  |  |
| Ciclo di lavorazione giornaliero |  | Non inferiore (≥) a 4500 scansioni giornaliere |  |  |  |
| Connettività |  | USB 3.1 o superiore; Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps o superiore; |  |  |  |
| Scansione di pagine lunghe |  | 200 dpi: 6096 mm 300 dpi: 5540 mm 600 dpi: 1500 mm |  |  |  |
| Conformità |  | Energystar |  |  |  |

Tabella 1 - Caratteristiche minime Scanner di Rete

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I |  | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria Velocità di trasmissione Larghezza di banda |  | cavo ethernet Cat. 8 supporto 40 Gbps (Gigabit al secondo) supporto 2000 MHz |  |  |  |  |
| Materiale conduttore |  | Rame puro |  |  |  |  |
| connettore RJ45 placcato |  | Si, oro almeno 40 µm |  |  |  |  |
| Tipo guaina |  | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |  |  |  |  |
| Protezione EMI e supporto POE++ |  | SI, 100Watt |  |  |  |  |
| Lunghezza cavo |  | 10 metri |  |  |  |  |
| Compatibilità Cat5e, Cat6 e Cat7 |  | SI |  |  |  |  |

Tabella 2 - Caratteristiche minime Cavo LAN

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensione pannello |  | Non inferiore (≥) a 23,8" |  |  |  |
| Tipo pannello e formato |  | LCD (IPS – In-Plane Switching); Formato 16/9 |  |  |  |
| Colori |  | SI, 16,7 Milioni di colori |  |  |  |
| Risoluzione e frequenza di aggiornamento |  | Supporto risoluzione Full HD 1920 x 1080 Pixel a 60Hz |  |  |  |
| Angolo di visone Orizzontale e Verticale |  | 178° (O) / 178° (V) |  |  |  |
| Porte ingresso segnale |  | Almeno n.1 HDMI (digitale) e n.1 VGA (analogico). Supporto protezione HDPC (su HDMI). |  |  |  |
| Uscita Audio |  | SI, 1. |  |  |  |
| Luminosità |  | non inferiore a 250 cd/m² |  |  |  |
| Contrasto tipico |  | non inferiore a 1300:1 |  |  |  |
| Response time GtG |  | non superiore (≤) a 4ms |  |  |  |
| Attacco vesa |  | SI, 100X100 (mm) |  |  |  |
| Presenza blocco |  | SI. Presenza blocco protezione tipo Kensington |  |  |  |
| Supporto inclinazione |  | SI. almeno -5° / +20° gradi |  |  |  |
| Presenza di cavo alimentazione elettrica e cavo HDMI |  | SI, SI |  |  |  |
| MTBF |  | 50.000 ore (esclusa retroilluminazione) |  |  |  |
| Presenza piedistallo fisso e/o ad altezza variabile |  | SI |  |  |  |
| Supporto della funzione Pivot |  | SI |  |  |  |
| Presenza di almeno una delle seguenti tecnologie: LoweBlue mode e/o Flicher-free e/o Adaptive Sync |  | SI |  |  |  |
| EnergyStar 8.0, RoHS, Senza mercurio |  | SI |  |  |  |
| Etichetta Ambientale di tipo I |  | Possesso di un’etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT o di etichetta equivalente. Il possesso dell’etichetta ambientale di tipo I può essere dimostrato attraverso: a) certificato in corso di validità attestante il rispetto dei requisiti di un’etichetta ecologica conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 - cosiddetta ISO di tipo I) (ad esempio TCO Certified, EPEAT, ecc.); b) rapporto di prova che attesti la conformità al requisito rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sulle norme IEC 62623. |  |  |  |
| Ecodesig |  | ove applicabili, possedere i seguenti requisiti di conformità: - rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva EMC 2014/30/UE e s.m.i.; - essere conformi alla direttiva 2011/65/EU (RoHS) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; - essere conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); - essere conformi al regolamento (UE) n. 2019/2021 e s.m.i. in merito alla progettazione ecocompatibile degli stessi. |  |  |  |
| Conformità al Regolamento (UE) 2019/2013 |  | SI. Sono ammessi solo monitor con classe energetica C, o superiore. La verifica dovrà risultare dal sito ufficiale EPREL – Banca Dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica, tramite l’indicazione del n. di registrazione EPREL del prodotto https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays |  |  |  |

Tabella 3 - Caratteristiche minime Monitor 24”

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cavo di sicurezza Kensington, per PC Laptop |  | Compatibile con Nano Slot (2,5 x 6 mm) presente nei modelli PC laptop HP Elitebook 830 G7 e Lenovo ThinPad L15 Gen4. Quando inserito il lucchetto del cavo di sicurezza nei modelli di PC laptop indicati, questo non deve sporgere inferiormente, al fine di garantire un appoggio livellato del PC laptop rispetto al piano di lavoro. |  |  |  |
| Tipo di cavo |  | Avente le seguenti specifiche: - con lucchetto e almeno (≥) n.2 chiavi in dotazione; - in acciaio al carbonio; - anti-taglio, rivestito in PVC o vinile, lineare (non a spirale); - con diametro del cavo non inferiore (≥) a 4,4 mm |  |  |  |
| Lunghezza Cavo |  | Non inferiore (≥) a 1.8metri |  |  |  |
| Servizi richiesti |  | Servizio, per l'intera durata della garanzia, di spedizione del duplicato della chiave del lucchetto del cavo di sicurezza, in caso di smarrimento della/delle chiave/i fornite in dotazione |  |  |  |

Tabella 4 - Caratteristiche minime cavi di sicurezza per PC laptop

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di tastiera/tasti |  | Full-size, di tipo Meccanica. I tasti della tastiera devono essere switch meccanici oppure ottico-meccanici. Nel caso in cui la tastiera sia dotata di illuminazione RGB questa deve poter essere disattivabile dall’utente, tramite le impostazioni della tastiera. |  |  |  |
| Tecnologia di connessione |  | USB 2.0 o superiore |  |  |  |
| Linguaggio tastiera |  | Italiano |  |  |  |
| Lunghezza del Cavo |  | Non inferiore (≥) a 1,8 mt |  |  |  |
| Struttura tastiera |  | QWERTY |  |  |  |
| Numero tasti |  | Non inferiore (≥) 104 |  |  |  |
| Presenza tastierino numerico |  | SI |  |  |  |
| Presenza tasti Funzione |  | SI |  |  |  |
| Spia di attivazione del tasto Bloc Maiusc |  | SI |  |  |  |
| Spia di attivazione del tasto Bloc Num |  | SI |  |  |  |
| Inclinazione Regolabile |  | SI, su almeno due posizioni |  |  |  |
| Dimensioni (LxPxA) (ammessa tolleranza massima su una o più delle dimensioni L, P ed A fino a ±15% rispetto alle misure richieste) |  | Minime: 420 x 120 x 15 mm Massime: 455 x 170 x 35 mm |  |  |  |
| Protezione nativa da polvere, versamento e/o spruzzi di liquidi |  | Almeno una delle seguenti protezioni native: IP54, oppure IP55, oppure IP56, oppure IP 57 o superiore/i |  |  |  |
| Durata dei tasti |  | Non inferiore (≥) a 50 milioni di battute |  |  |  |

Tabella 5 - Caratteristiche minime Tastiera Meccanica

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | Ergonomico ambidestro |  |  |  |
| Tecnologia di connessione |  | USB 2.0 o superiore |  |  |  |
| Tecnologia di rilevamento del movimento |  | Tracking Ottico |  |  |  |
| Risoluzione movimento |  | Non inferiore (≥) a 1000 dpi |  |  |  |
| Numero di tasti |  | Non inferiore (≥) a 3 (il centrale coincide con la rotella) |  |  |  |
| Tipo di scorrimento |  | Rotella (cliccabile) |  |  |  |
| Dimensioni (LxPxA) (ammessa tolleranza massima su una o più delle dimensioni L, P ed A fino a ±15% rispetto alle misure richieste) |  | Minime: 100 x 55 x 33 mm Massime: 116 x 65 x 38 mm |  |  |  |
| Lunghezza del cavo per mouse |  | Non inferiore (≥) a 1,6 mt |  |  |  |
| Durata dei tasti |  | Non inferiore (≥) a 5 milioni di battute |  |  |  |

Tabella 6 - Caratteristiche minime Mouse

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di Elettronica |  | Condensatore a elettrete, interfaccia A/D e USB |  |  |  |
| Gamma di frequenza |  | 20 Hz – 20 kHz |  |  |  |
| Modello polare |  | Cardioide |  |  |  |
| Ingresso SPL @ 1% THD |  | 121 dB (ponderato A, secondo IEC651) |  |  |  |
| Frequenze di campionamento |  | 48kHz |  |  |  |
| Profondità bit |  | 24 bit |  |  |  |
| Uscita analogiche |  | SI, analogica Cuffie da 3,5 mm |  |  |  |
| Connettività computer |  | USB: I/O simultaneo (ingresso mono, uscita stereo) |  |  |  |
| Connessione di uscita |  | USB-C |  |  |  |
| Compatibilità |  | con i S.O. Windows e MacOs vigenti al momento di presentazione dell'offerta e successive versioni |  |  |  |

Tabella 7 - Caratteristiche minime Microfoni

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfaccia |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |  |  |  |
| Velocità di trasmissione dati |  | fino a 5 Gbps |  |  |  |
| Connettività |  | 2 porte USB-A 3.2 |  |  |  |
|  |  | 1 porta USB-C 3.2 |  |  |  |
|  |  | 1 porta USB-C type C passthrough |  |  |  |
|  |  | 1 HDMI 2.0 |  |  |  |
|  |  | 1 porta Ethernet (RJ45) |  |  |  |
|  |  | 1 Display port (DP 1.2) |  |  |  |
| Lettore di schede integrato |  | SD, MicroSD |  |  |  |
| Monitor esterni gestiti |  | Almeno (≥) 2 |  |  |  |
| Risoluzione gestita monitor esterni |  | Per almeno un monitor esterno: fino a 4k @ 60 hz Quando sono collegati 2 monitor esterni supporta: - risoluzione fino a 4k @ 60 hz (sul monitor 1) - risoluzione almeno Full HD @ 60hz (sul monitor 2) |  |  |  |
| Capacità di alimentazione |  | Quando alimentato con alimentatore esterno da 100Watt nella porta USB-C Power Delivery IN (alimentatore e relativo cavo di alimentazione non inclusi) la Docking station è in grado di alimentare autonomamente il laptop a cui viene collegato per il tramite della porta USB-C, erogando un valore massimo di ricarica di 80Watt |  |  |  |
| Funzioni |  | la porta HDMI e la porta DP devono essere utilizzabili contemporaneamente per estendere/duplicare il monitor del PC su tutti i monitor contemporaneamente collegati |  |  |  |
| Compatibilità |  | compatibilità con i S.O. Windows e MacOs vigenti al momento di presentazione dell'offerta e successive versioni |  |  |  |

Tabella 8 - Caratteristiche minime Docking station

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo cuffia |  | con cuscinetti auricolari e microfono |  |  |  |
| Tipo auricolare |  | sovraurali |  |  |  |
| Sistema acustico |  | aperto |  |  |  |
| Tipo magnete |  | dinamico |  |  |  |
| Frequenza in frequenza Cuffia |  | 60Hz – 16.000Hz |  |  |  |
| Pressione acustica Cuffia |  | 113 db |  |  |  |
| Tipo microfono |  | unidirezionale con cancellazione del rumore |  |  |  |
| Risposta in frequenza del microfono |  | 150Hz – 6.800Hz |  |  |  |
| Supporto Modalità mute microfono |  | SI |  |  |  |
| Connessione |  | Jack 3,5 mm oppure USB |  |  |  |
| Lunghezza del cavo |  | Almeno (≥) 1,50 m |  |  |  |
| Compatibilità |  | Compatibile con la piattaforma MS-Teams |  |  |  |

Tabella 9 - Caratteristiche minime Cuffie Microfonate

| Specifica | Descrizione della caratteristica |  | DOCUMENTO/I COMPROVANTE/I IL/I REQUISITO/I | PAGINA/E PARAGRAFO/I | NOTA/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di supporto |  | di tipo portatile, universale per laptop da 10” a 16”; supporta fino a 4KG |  |  |  |
| Regolabile |  | in altezza e angolo di inclinazione: almeno 6 regolazioni |  |  |  |
| Tipo materiale |  | lega di alluminio e piedini Antiscivolo |  |  |  |
| Peso |  | non superiore (≤) 250 gr |  |  |  |
| Custodia |  | compresa custodia da trasporto |  |  |  |

Tabella 10 - Supporti ergonomici pieghevoli