Allegato 14 – Riferimenti documentali

PER  LA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IN UNDICI LOTTI, PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  - ID 1928

Lotto 1 – BMS autoespandibili iliaci

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 2 misure comprese tra 30 mm e 80 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure comprese tra 7 mm e 14 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018'’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 110 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 30 mm e 80 mm |  |  |
| 2 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 80 mm |  |  |
| 3 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza < 30 mm |  |  |
| 4 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| 5 | Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| 6 | Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| 7 | Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona iliaca |  |  |

Lotto 2 - BMS autoespandibili femoro-poplitei  > 5french

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 3 misure comprese tra 40 mm e 200 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 7 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018'’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≥ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 110 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 150mm |  |  |
| 2 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza < 40 mm |  |  |
| 3 | Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| 4 | Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| 5 | Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona femoro-poplitea |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni in zona femoro-poplitea |  |  |

Lotto 3 - BMS autoespandibili femoro-poplitei  ≤ 5french

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 3 misure comprese tra 40 mm e 200 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 7 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018'’ ’ o .014'' |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤5 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 110 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 40 e 200mm |  |  |
| 2 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza < 40 mm |  |  |
| 3 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro <5mm |  |  |
| 4 | Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| 5 | Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| 6 | Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| 7 | Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di shaft con lunghezza ≥ 135 mm |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| 11 | Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| 12 | Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| 13 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona femoro-poplitea |  |  |
| 14 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni in zona femoro-poplitea |  |  |

Lotto 4 - BMS autoespandibili carotidei a celle aperte

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol, a celle aperte, con struttura cilindrica o tronco-conica |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 20 mm e 60 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 10 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .014'’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 20mm e 60 mm |  |  |
| 2 | Gamma di diametri negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| 3 | Gamma di diametri negli stent conici: Numero di misure (coppia distale-prossimale) |  |  |
| 4 | Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| 5 | Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| 6 | Presenza di marker sul sistema di rilascio |  |  |
| 7 | Presenza di marker radiopachi prossimali e distali sullo stent |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica per valutare gli eventi neurologici a 30 gg |  |  |

Lotto 5 - BMS autoespandibili carotidei ad elevata copertura di placca

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con struttura cilindrica o conica, ad elevata copertura di placca, monorail con piattaforma in Nitinol o altre leghe, a rapido scambio |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent con struttura cilindrica: almeno 3 misure comprese tra 20 mm e 60 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri dello stent con struttura cilindrica: almeno 2 misure comprese tra 5 mm e 10 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .014'’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 20mm e 60 mm |  |  |
| 2 | Gamma di diametri negli stent cilindrici: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima |  |  |
| 3 | Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| 4 | Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| 5 | Dimensione delle celle (micron) |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica per valutare eventi neurologici a 30 gg su pazienti asintomatici |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica per valutare eventi neurologici a 30 gg su pazienti sintomatici |  |  |

Lotto 6 - BMS autoespandibili ad alta flessibilità

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent costituito da filo o fili di Nitinol, non costruito da taglio laser di tubi di Nitinol |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure comprese fra 30 mm e 100 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese fra 5 mm e 8 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018'’ o .014" |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≥ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno una misura ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 30mm e 100mm |  |  |
| 2 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 100 mm |  |  |
| 3 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 4 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 5 | Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni |  |  |

Lotto 7 - BMS espandibili su pallone

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in acciaio inox o cromo-cobalto, premontato su un sistema di rilascio con palloncino a complianza controllata |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure fra 12 mm e 60 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure comprese tra 5 mm e 12 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ o .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 12mm e 60 mm |  |  |
| 2 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 60 mm |  |  |
| 3 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 5 e 12 mm |  |  |
| 4 | Profilo di attraversamento (crossing profile) misurato sullo stent con diametro di 8 mm (micron) |  |  |
| 5 | Percentuale di accorciamento misurato sullo stent con diametro di 8 mm |  |  |
| 6 | Struttura in Cromo-Cobalto |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno in zona iliaca |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni in zona iliaca |  |  |

Lotto 8 - DES autoespandibili

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol a rilascio di farmaco antiproliferativo con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure fra 40 mm e 150 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure fra 5 mm e 10 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno 2 misure, una delle quali ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema di rilascio triassiale |  |  |
| 2 | Sistema di ritenzione che minimizzi il salto in avanti dello stent al momento del rilascio |  |  |
| 3 | Meccanismo di rilascio micrometrico |  |  |
| 4 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 5 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica: Percentuale di ischemia critica |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica: Lunghezza media delle lesioni |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni |  |  |
| 9 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno |  |  |
| 10 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni |  |  |

Lotto 9 - DES espandibili su pallone

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio) premontato su un sistema di rilascio monorail con palloncino, a rilascio di farmaco antiproliferativo, con indicazione a trattamento endovascolare per il distretto sotto-genicolare |  |  |
| Gamma di lunghezze dello stent: almeno 2 misure comprese tra 10 mm e 40 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 2 misure comprese tra 2 mm e 4 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018 o .014’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore ≤ 6 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 10 mm e 40 mm |  |  |
| 2 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 2 mm e 4 mm |  |  |
| 3 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 4 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 5 | Letteratura scientifica: Percentuale di occlusioni vs stenosi |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 1 anno |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica per valutare la pervietà a distanza di 2 anni |  |  |

Lotto 10 - Ricoperti autoespandibili

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in Nitinol o altre leghe, ricoperto in PTFE o Dacron, con marker radiopachi prossimali e distali |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 2 misure tra 20 mm e 100 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure tra 4 mm e 14 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ o .018’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 12 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno una misura ≥ 70 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con una lunghezza compresa tra 20 mm e 100 mm |  |  |
| 2 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza > 100 mm |  |  |
| 3 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 4 mm e 14 mm (estremi esclusi) |  |  |
| 4 | Rilascio di farmaco anticoagulante |  |  |
| 5 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi a distanza di 30 giorni |  |  |
| 8 | Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi a distanza di 120 giorni |  |  |

Lotto 11 - Ricoperti autoespandibili

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Stent con piattaforma in acciaio o altre leghe ricoperto in PTFE, premontato su un sistema di rilascio con palloncino |  |  |
| Gamma di lunghezze: almeno 3 misure tra 16 mm e 70 mm (estremi inclusi) |  |  |
| Gamma di diametri: almeno 3 misure tra 5 mm e 24mm (estremi inclusi) |  |  |
| Compatibilità con guida da .035’’ |  |  |
| Compatibilità con introduttore con almeno una misura ≤ 7 French |  |  |
| Lunghezza dello shaft: almeno una misura ≥ 120 cm |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamma di lunghezze: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con lunghezza compresa tra 16 mm e 70mm |  |  |
| 2 | Gamma di diametri: Numero di misure aggiuntive, rispetto a quelle presentate nella richiesta minima, di stent con diametro compreso tra 5 mm e 24 mm |  |  |
| 3 | Struttura in Cromo-Cobalto |  |  |
| 4 | Letteratura scientifica: Impact factor |  |  |
| 5 | Letteratura scientifica: Numero di pazienti inclusi negli studi |  |  |
| 6 | Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi distanza di 30 giorni |  |  |
| 7 | Letteratura scientifica per valutare eventi di trombosi distanza di 120 giorni |  |  |