Allegato 11 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA IN QUATTRO LOTTI PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 1907

# LOTTO 1 – Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni standard, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume ≤ 40 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35J |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare destro con almeno: fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| Longevità > 5 anni (100% stimolazione biventricolare, da 15% a 30% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V/3V per 0,35ms/0,4ms, impedenza di stimolazione 500 Ohm/600 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate, minimo 2 shock annuali alla massima energia) |  |  |
| Connessione in linea DF4 |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |
| V2 - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” estesa all’elettrocatetere |  |  |
| V3 – Compatibilità con risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla total-body estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V4 – Sistema specifico per la gestione di oversensing da onda T |  |  |
| V5 –Trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V6 – Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari su tutte le camere (autosoglia) |  |  |
| V7 - Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione della tachicardia |  |  |
| V8 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali anomalie |  |  |
| V9 – Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica in caso di rilevata anomalia dell’elettrocatetere |  |  |
| V10 – Longevità |  |  |
| V11 - Algoritmo per il mantenimento della stimolazione ventricolare |  |  |
| V12 – Servizio di monitoraggio da remoto | N/A |  |
| V13 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V14 - Servizio di Formazione | N/A |  |

# LOTTO 2 – Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume ≤ 40 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Algoritmi per il mantenimento della stimolazione ventricolare |  |  |
| Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Capacità complessiva di memorizzazione EGM di almeno 15 minuti |  |  |
| Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| Funzione di alert su parametri elettrici o diagnostici, direttamente da device o da monitoraggio remoto, consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Almeno 6 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare destro a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| Longevità > 5 anni (100% stimolazione biventricolare, da 15% a 30% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V/3V per 0,35ms/0,4ms, impedenza di stimolazione 500 Ohm/600 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate, minimo 2 shock annuali alla massima energia) |  |  |
| Connessione in linea DF4 |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |
| V2 – Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro |  |  |
| V3 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V4 – Compatibilità con risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla total-body estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V5 – Compatibilità con risonanza magnetica 3.0 T estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V6 – Algoritmo per l’ottimizzazione automatica dei ritardi AV e VV direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V7 – Doppio sensore |  |  |
| V8 – Trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V9 – Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| V10 - Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari su tutte le camere (autosoglia) |  |  |
| V11 – Longevità |  |  |
| V12 – Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione della tachicardia |  |  |
| V13 - Sistema specifico per la gestione di oversensing di onda T |  |  |
| V14 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali anomalie |  |  |
| V15 – Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica in caso di rilevata anomalia dell’elettrocatetere |  |  |
| V16 – Servizio di monitoraggio da remoto | N/A |  |
| V17 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V18 - Servizio di Formazione | N/A |  |

# LOTTO 3 – Defibrillatore Biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate, compatibile con utilizzo di risonanza magnetica nucleare, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume ≤ 40 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Algoritmi per il mantenimento della stimolazione ventricolare |  |  |
| Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Capacità complessiva di memorizzazione EGM di almeno 15 minuti |  |  |
| Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| Funzione di alert su parametri elettrici o diagnostici, direttamente da device o da monitoraggio remoto, consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare con labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 T |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare destro a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil con labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 T |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr con labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 T |  |  |
| Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| Longevità > 5 anni (100% stimolazione biventricolare, da 15% a 30% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V/3V per 0,35ms/0,4ms, impedenza di stimolazione 500 Ohm/600 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate, minimo 2 shock annuali alla massima energia) |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari su tutte le camere (autosoglia) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare total body a 1.5 tesla con soddisfazione dei criteri MRI-Conditional estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| Almeno 10 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra |  |  |
| Connessione in linea DF4 |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro |  |  |
| V2 – Compatibilità con risonanza magnetica 3.0 T estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V3 – Doppio sensore |  |  |
| V4 – Trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V5 – Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| V6 – Erogazione degli ATP in modalità di stimolazione destra e/o sinistra e/o biventricolare |  |  |
| V7 - Sistema specifico per la gestione di oversensing di onda T |  |  |
| V8 – Presenza di un sistema dedicato al monitoraggio continuo dell’elettrocatetere con notifica di eventuali anomalie |  |  |
| V9 – Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica in caso di rilevata anomalia dell’elettrocatetere |  |  |
| V10 – Longevità |  |  |
| V11 – Algoritmo per l’ottimizzazione automatica dei ritardi AV e VV direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V12 – Servizio di monitoraggio da remoto | N/A |  |
| V13 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V14 - Servizio di Formazione | N/A |  |

# Lotto 4 – Pacemaker Biventricolare (CRT-P) con funzioni avanzate, comprensivo di elettrocateteri e sistema di introduzione degli stessi

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Peso ≤ 35 gr |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare destro |  |  |
| Output ≥5V di ampiezza e ≥1ms di durata per la stimolazione ventricolare destra |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare destro a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| Longevità > 5 anni (100% stimolazione biventricolare, da 15% a 30% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V/3V per 0,35ms/0,4ms, impedenza di stimolazione 500 Ohm/600 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate) |  |  |
| Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| Gestione automatica della cattura ventricolare destra (autosoglia) |  |  |
| Multiprogrammabilità della stimolazione ventricolare sinistra per ridurre i rischi di stimolazione del nervo frenico |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |
| V2 – Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro |  |  |
| V3 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V4 – Compatibilità con risonanza magnetica nucleare total-body |  |  |
| V5 – Trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V6 – Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (autosoglia): - In almeno due camere (50% del punteggio) - Su tutte le camere (100% del punteggio) |  |  |
| V7 – Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| V8 – Algoritmo per l’ottimizzazione automatica dei ritardi AV e VV direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| V9 – Longevità |  |  |
| V10 – Doppio sensore |  |  |
| V11 – Servizio di monitoraggio da remoto | N/A |  |
| V12 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V13 - Servizio di Formazione | N/A |  |

Le caratteristiche contrassegnate con “N/A” saranno oggetto di valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice esclusivamente sulla base della Relazione Tecnica conforme all'Allegato 3.

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.