CAPITOLATO TECNICO

Acquisto Pc Desktop E UPS E RELATIVO servizio di Hardening

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3

2.	OGGETTO E DURATA	3

3.	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	3

4.	CONSEGNA E INSTALLAZIONE	6

5.	VERIFICA E COLLAUDO	6

6.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	7

7.	RESPONSABILE DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE	9

8.	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	9

9.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	10

10.	LUOGO DI SVOLGIMENTO	10

11.	VERIFICA DI CONFORMITA’	10

12.	MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10

## DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di

ciascuno di essi:

- Committente: la Consip S.p.A.;

- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;

- Società: la società aggiudicataria del servizio;

- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attività contrattuali

- Dettaglio tecnico economico: elenca i prodotti richiesti con relative specifiche e quantità di riferimento per la costituzione della offerta economica

Le specifiche definite nel presente Capitolato Tecnico sono parte integrante delle Condizioni

Contrattuali allegate alla richiesta di offerta.

## OGGETTO E DURATA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di un pc desktop, accessoriato di masterizzatore Blu-Ray esterno, di un gruppo di continuità UPS ed il servizio di hardening, destinati alla stanza sicura presente presso la sede di Consip S.p.A., sita in via Isonzo 19E CAP 00198- Roma.

Il servizio comprende la relativa manutenzione ordinaria in garanzia, afferente la messa a disposizione degli aggiornamenti delle componenti software e del Bios, per una durata totale pari 60 mesi.

E’ richiesta, inoltre, garanzia aggiuntiva sulle componenti del PC e UPS per la durata totale di 60 mesi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Pc Desktop

| Caratteristica | Valore minimo Richiesto |
| --- | --- |
| Processore | Intel i5 Intel® Core™ tredicesima generazione o superiore |
| Memoria RAM installata (GB) | 8 GB RAM |
| Porte esterne USB | Minimo 4 porte usb 3.0, di cui due anteriori e due posteriori |
| Hard Disk SSD | Minimo 512 GB |
| Masterizzatore DVD | Si, interno all’unità |
| Masterizzatore DVD Blu-ray | Si, esterno all’unità |
| Connettore | Non necessario |
| Tastiera | italiana estesa, QWERTY, tasti Windows, tastierino numerico separato e tasto Euro, Non cordless |
| Mouse | Ottico, a due pulsanti con rotella per lo scrolling, non cordless |
| Sistema Operativo | Windows 11 Professional |
| Dispositivo collegamento LAN | Non necessario |

La configurazione base della workstation comprende i seguenti componenti accessori:

- cavo di alimentazione con spina italiana, shucko o IEC C14 comunque compatibile con l’ups fornito;

- tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, il software per la lettura e masterizzazione DVD, etc.;

- la manualistica tecnica completa, in formato elettronico, relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

***

UPS gruppo di continuità

Il gruppo di continuità UPS, come caratteristica minima richiesta, deve essere in grado di sostenere accesi il pc oggetto di fornitura (sopra individuato) e il monitor, già presente presso la sede di destinazione (dimensione di 24 pollici), per una durata minima di 20 minuti in caso di interruzione di corrente e/o cali di tensione. La potenza minima richiesta per l’UPS è di 500 W.

Il gruppo di continuità deve avere caratteristiche uguali o superiori al modello UPS “VulTech® UPS1050VA-PRO, Line interactive”, indicato in questa sede come riferimento esemplificativo.

***

Servizio hardening

Il servizio hardening richiesto a corredo alla presente fornitura è finalizzato a disattivare ogni componente di comunicazione esterna degli apparati hardware destinati alla stanza sicura.

Sono di seguito riportate le caratteristiche minime del suddetto servizio richiesto:

- Rimozione dell’HW di rete o disattivazione della rete (tramite ad esempio la disinstallazione dei driver);

- Configurazione di una sola utenza amministrativa

- Disabilitazione di tutte le porte USB presenti ad eccezione di due, da lasciare attive con accesso esclusivo al solo amministratore della macchina. E’necessario, dunque, escludere tutti gli utenti diversi dall’amministratore (ad eccezione delle eventuali porte destinate a mouse e tastiera, che devono essere configurate per accettare solo questo tipo di dispositivo).

- Password obbligatoria al BIOS;

- Disabilitazione di boot alternativi al disco interno (il pc deve avviarsi solo dall’HD interno);

- Sistema operativo certificato Common Critical EAL 3 o superiore;

- Installazione di Antivirus Defender di MS;

- Abilitazione controllo accessi e password policy;

- Impostare l’inserimento dello screen saver dopo 5 minuti dal mancato utilizzo del PC, e che la funzione non disattivabile;

- Logging del sistema operativo sulle azioni (Audit);

- Logging del sistema di stampa (Audit);

- Audit su tutti gli eventi;

- Disabilitazione permanente del RDP (Remote Desktop Protocol) e qualsiasi altro sistema di accesso remoto.

- Nell’apparecchiatura fornita deve essere rimossa o disattivata qualsiasi componente wireless o di rete.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità di tutte le apparecchiature fornite alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

## CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La consegna e installazione delle componenti oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata entro 30 (Trenta) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

L’attività di consegna e installazione deve essere effettuata nei giorni feriali in orario ordinario, tra le h. 09.00 e le h. 17.00.

Successivamente alle fasi di fornitura, posizionamento, collegamento elettrico, alla configurazione delle apparecchiature, ed al servizio hardening come descritto al precedente paragrafo 3 dovrà essere eseguita la messa in servizio.

In tale fase dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

-	installazione e verifica del regolare collegamento del sistema;

-	verifica del regolare funzionamento;

-	prova su carico, compreso UPS;

-   	verifica della mancata trasmissione di dati all’esterno della stanza ove è situata l’apparecchiatura.

Al termine della messa in servizio il tecnico del Fornitore dovrà firmare e consegnare il rapporto completo del servizio svolto.

## VERIFICA E COLLAUDO

Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature, risultante dall’ultimo verbale di installazione di cui al precedente paragrafo, si procederà ad effettuare la verifica di conformità delle stesse secondo la normativa vigente.

Il Fornitore è tenuto a prestare, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità. Tutte le prove dovranno essere eseguite con idonea strumentazione provvista del relativo certificato di taratura in stato di validità.

Inoltre il fornitore dovrà fornire una documentazione dettagliata sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature fornite.

Le operazioni di verifica di conformità verranno attestate dal verbale di verifica di conformità sottoscritto dagli incaricati del fornitore e da Consip S.p.A. Tale documento dovrà essere allegato alle fatture come previsto al successivo paragrafo.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che verrà comunicato dalla Committente, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

## MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il Fornitore dovrà garantire:

- un numero telefonico nazionale disponibile  8h/5gg (es: 8:00-17:00 o 9:00/18:00) per ricevere le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti e un sistema di tracciamento delle relative chiamate e della loro evoluzione con operatore;

- il servizio di manutenzione ordinaria in garanzia per la durata totale per una durata totale pari 60 mesi;

- garanzia aggiuntiva sulle componenti del PC e UPS per la durata totale di 60 mesi;

Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da remoto o on site su richiesta di Consip entro le 8 ore lavorative.

Il servizio di manutenzione ordinaria consiste fornire le nuove Release/Version di Firmware e/o microcodice e/o gli aggiornamenti Software messi a disposizione dalle case costruttrici.

Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato secondo le modalità previste dal Produttore attenendosi esattamente a quanto dichiarato negli specifici manuali tecnici del costruttore di ogni singola apparecchiatura.

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, il Fornitore dovrà attivarsi per eliminare l'inconveniente secondo le tempistiche previste dal Produttore per la manutenzione in garanzia. Al fine della risoluzione dei malfunzionamenti verrà ammessa la sostituzione delle apparecchiature indicando, all’atto della esecuzione della transazione di risoluzione e/o chiusura del malfunzionamento, la matricola del nuovo strumento che sostituisce quello guasto.

Consip S.p.A. si riserva di effettuare le opportune indagini e di seguito comunicherà al Fornitore la sua decisione in merito. Consip S.p.A si riserva inoltre di effettuare dei controlli affinché sia garantita la

piena funzionalità degli strumenti a fronte del ripristino dell’ambiente di supervisione. Nel caso in cui l’apparecchiatura non risulti pienamente efficiente, il fornitore è tenuto a collaborare al fine di ripristinare completamente quanto sostituito.

In ognuno dei suddetti casi il Fornitore dovrà effettuare il rapportino di intervento che fra le altre cose dovrà contenere:

- data e ora di intervento;

- numero identificativo del malfunzionamento;

- modello e matricola dell’apparecchiatura da sostituire;

- modello e matricola dell’apparecchiatura in sostituzione;

- timbro e firma dell’Ufficio e del tecnico.

Tali rapportini di intervento dovranno pervenire dall’ assistenza tecnica che dovrà consegnarli a Consip S.p.A..

Per circostanze oggettive che impediscono al Fornitore il rispetto dei tempi contrattuali, il Fornitore dovrà documentare tali circostanze attraverso appositi rapporti firmati e timbrati.

Il servizio riguarda tutti i componenti oggetto della fornitura, accessori compresi.

Il Fornitore dovrà mantenere costantemente informata la Committente circa l’avanzamento delle azioni intraprese, di eventuali aggiornamenti sui tempi di risoluzione e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento.

Il Servizio si intende inclusivo di ogni onere necessario al ripristino della piena funzionalità del sistema, ivi inclusi costi di manodopera, trasferte e fornitura di eventuali componenti di ricambio originali e materiali di consumo.

## RESPONSABILE DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La Società dovrà comunicare, alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attività contrattuali.

L’organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti canali di comunicazione, comunicandone tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni.

## ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.

## OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato Tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo della Committente.

## LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il luogo di svolgimento della fornitura oggetto del presente Capitolato è presso la Sede di Consip S.p.a., sita in via Isonzo 19E, CAP 00198 - Roma.

## VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica di conformità verrà eseguita al termine delle attività previste nel presente Capitolato Tecnico e sarà volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate.

Contestualmente, la Società dovrà presentare alla Committente, per la sua approvazione, il “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni erogate.

## MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, la fattura potrà essere emessa secondo quanto disciplinato agli artt. 14 e 17 delle Condizioni Contrattuali.

Il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni erogate, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato la data di svolgimento delle suddette attività.

I termini di pagamento sono previsti a 30 giorni data ricevimento fattura.