ACQUISIZIONE SISTEMI DI AI per Sogei

Documento di consultazione del mercato

QUESTIONARIO

Classificazione del documento: Public

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

ictconsip@postacert.consip.it

Roma, 12/03/2026

Premessa

Nell'ambito delle attività contrattuali poste in essere dalla SOGEI S.p.A., Consip S.p.A., tramite apposita Convenzione nonché dall’art. 4, comma 3-bis e comma 3-ter del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, svolge il ruolo di Centrale di Committenza. In ragione del ruolo rivestito, la Consip S.p.a., intende quindi procedere alla pubblicazione della presente Consultazione del mercato.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;

- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;

In merito all’iniziativa “Acquisizione Sistemi di AI per Sogei” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 15 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC ictconsip@postacert.consip.it

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di seguito nel questionario.

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi dovrà avvenire in forma anonima.

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

Qualora necessario, Consip si riserva la facoltà di coinvolgere, in incontri di approfondimento one‑to‑one, tutti o parte degli operatori economici che manifesteranno interesse per la presente procedura tramite la compilazione del presente questionario.

Dati azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione del questionario |  |

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

# Breve descrizione dell’iniziativa

Sogei S.p.A., nell’ambito del suo ruolo di supporto al Ministero dell’Economia e Finanze e ad altri Clienti Istituzionali, intende realizzare una infrastruttura tecnologica di AI scalabile in futuro sia verticalmente che orizzontalmente, da utilizzare anche per i suoi Clienti.

A tal fine Consip sta valutando la possibilità di definire con tempestività una iniziativa di acquisizione per conto della Committente, che possa portare alla disponibilità della infrastruttura in tempi compatibili con il fabbisogno espresso da quest’ultima.

# Oggetti di fornitura

Di seguito viene riportata la lista identificativa delle apparecchiature e delle componenti identificate dalla Committente come fabbisogno immediato da soddisfare in tempi ristretti:

- 3 Sistemi con HGX B200 180GB 1000W SXM6 per modelli AI di medie dimensioni, declinati in due configurazioni (Tipo 1 e Tipo 2)

- 8 VMware vSAN Ready Nodes con 2 GPU NVIDIA H200 NV, PCIe, e relativa integrazione con vCenter VMware

- 4 Sistemi di Cluster Control

- 3 nodi AI Enterprise Storage

- 2 Apparati di rete per interconnessioni back-end

- 3 armadi Rack 42U, 2 x PDU Trifase

- 24 NVIDIA Software NVIDIA AI ENTERPRISE Essential Subscription (per GPU)

- Pacchetti di giornate per servizi professionali sull’AI

# Elementi essenziali

Sono da considerarsi elementi essenziali per la fornitura i seguenti puntuali elementi:

- Tutti gli apparati hardware oggetto della fornitura e componenti la soluzione AI richiesta dalla Committente nel suo complesso, dovranno essere prodotti/commercializzati con accordi di OEM dallo stesso produttore, o comunque disponibili sul catalogo del produttore stesso, al fine di garantire omogeneità tecnologica, compatibilità nativa tra i componenti, uniformità nella gestione e nel supporto tecnico, nonché semplificazione delle attività di manutenzione e aggiornamento. Tutti gli apparati hardware, sia quelli di produzione diretta che quelli eventualmente commercializzati come OEM o da catalogo, dovranno essere operativamente manutenuti dalla Società risultata aggiudicataria (anche ove necessario tramite intervento diretto del produttore hardware), che rappresenterà quindi l’unico punto di contatto per aperture di chiamate, SLA ed interventi

- il sistema proposto dovrà essere di ultima generazione, nuovo, mai precedentemente utilizzato e, al momento della presentazione dell’offerta, disponibile in versione definitiva ed incluso nel listino ufficiale del Fornitore. Saranno esclusi sistemi e software accessori che risultino non ancora rilasciati o sviluppati appositamente per soddisfare i requisiti di fornitura di questa gara

- per motivi di sicurezza legato ai dati utilizzati, dovrà essere garantita la disponibilità di un servizio KYD (Keep Your Drive), che consenta alla Committente di mantenere i supporti di memoria non volatili in caso di guasto. Il servizio dovrà essere attivo su tutti i dischi NVMe inclusi nei server e per quelli presenti all’interno dello Storage Enterprise, nel periodo di manutenzione previsto (non inferiore ai 36 mesi)

- su tutti gli apparati si richiede un raffreddamento ad aria con alimentatori ridondati e hot swap, già dimensionato per la loro massima espandibilità in termini di GPU, RAM e schede di rete ospitabili

# Tempi di Consegna garantiti

Date le caratteristiche d’urgenza della messa in opera della presente fornitura, il tempo di consegna minimo garantibile sarà oggetto di uno specifico quesito del presente questionario e successivo approfondimento durante incontri one-to-one.

# Caratteristiche tecniche essenziali

Si premette che le caratteristiche puntuali e dettagliate dell’intera fornitura in termini di disegno architetturale dei diversi sottosistemi, di connessioni, di spazi e assetti logico/fisici, nonché di tutta quella componentistica di supporto che dovesse rivelarsi funzionale alla operatività finale, verranno successivamente dettagliati in sede di documentazione di gara.

In questa sede, risulta tuttavia necessario comprendere se nel portfolio di offerta delle aziende interessate e che forniranno contributi alla Consultazione, risultino disponibili soluzioni idonee a soddisfare le necessità della Committente.

Eventuali caratteristiche migliorative che verranno identificate durante la fase di Consultazione, atte a garantire la qualità della fornitura e la completezza dell’intera soluzione offerta, potranno essere valorizzate in sede di documentazione di gara,

Le apparecchiature richieste dalla Committente dovranno quindi garantire comunque la presenza di tutte le seguenti caratteristiche tecniche, ritenute essenziali al fine della corretta operatività e delle specifiche esigenze da parte della Committente:

SISTEMI CON GPU PER MODELLI AI DI MEDIE DIMENSIONI (Configurazione tipo 1)

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Occupazione | Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 10 Rack Units (RU). |
| CPU | Il server proposto deve essere fornito con 2 CPU in architettura x86 di ultima generazione con funzionalità di Hyper-Threading, con almeno 2 processori ognuno da 64 cores e con base frequency >= 2.4GHz |
| RAM – Quantità | Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di RAM di 2TB Tutti i canali per le memorie delle CPU devono essere bilanciati, cioè popolati con la stessa quantità di RAM. |
| RAM - Velocità | Il server in fornitura deve essere dotato di RAM con una frequenza pari alla massima frequenza supportata dal processore proposto. |
| Unita boot | Il server deve prevedere delle unità di boot (separate dai volumi/unità a disco capacitivi) che abbiano almeno 2 dischi NVMe da 960GB configurati in RAID1 |
| Dischi dati | Il server proposto deve poter ospitare almeno fino a 8 x NVMe PCIe 5.0 in configurazione direct senza la necessità di Raid Controller. In configurazione base, dovrà essere fornito con almeno 4 dischi da 3.84TB Read Intensive NMVe di generazione 5. I dischi proposti dovranno essere di tipo hot-swap. |
| GPU | Il server deve essere equipaggiato con 8 x GPU NVIDIA HGX B200 180GB 1000W SXM6 (o superiori) interconnesse attraverso la tecnologia NVIDIA NVLink |
| PCIe di I/O | il sistema deve essere fornito con: 2x NVIDIA CX7 dual port NDR200/200GbE QSFP112 8x NVIDIA CX7 Single Port NDR VPI/400GbE Come unica possibile alternativa, potrebbe essere fornito con: 8 x ConnectX 8 OSFP ports integrate 2 x schede di rete NVIDIA BlueField-3 Dual Port 200GbE |
| Connessione verso fabric CISCO | Dovrà essere garantita una connettività dedicata verso la fabric CISCO completa di transceiver attraverso 2 connessioni a 25Gb, eventualmente anche usando una coppia di transceiver MPO in modalità breakout (4x25Gb). In caso di modalità breakout, la fornitura deve comprendere anche il cavo adattatore MPO necessario al funzionamento del transceiver in modalità breakout. |
| Alimentazione | Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini di numero di GPU, RAM e schede di rete ospitabili. |

SISTEMI CON GPU PER MODELLI AI DI MEDIE DIMENSIONI (Configurazione tipo 2)

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Occupazione | Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 10 Rack Units (RU). |
| CPU | Il server proposto deve essere fornito con 2 CPU in architettura x86 di ultima generazione con funzionalità di Hyper-Threading, con almeno 2 processori ognuno da 64 cores e con base frequency >= 2.4GHz. |
| RAM – Quantità | Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di RAM di 4TB Tutti i canali per le memorie delle CPU devono essere bilanciati, cioè popolati con la stessa quantità di RAM. |
| RAM - Velocità | Il server in fornitura deve essere dotato di RAM con una frequenza pari alla massima frequenza supportata dal processore proposto. |
| Unita boot | Il server deve prevedere delle unità di boot (separate dai volumi/unità a disco capacitivi) che abbiano almeno 2 dischi NVMe da 960GB configurati in RAID1. |
| Dischi dati | Il server proposto deve poter ospitare almeno fino a 8 x NVMe PCIe 5.0 in configurazione direct senza la necessità di Raid Controller. In configurazione base, dovrà essere fornito con almeno 8 dischi da 15.36TB Read Intensive NVMe di generazione 5 di tipo hot-Swap |
| GPU | Il server deve essere equipaggiato con 8 x GPU NVIDIA HGX B200 180GB 1000W SXM6 (o superiori) interconnesse attraverso la tecnologia NVIDIA NVLink |
| PCIe di I/O | il sistema deve essere fornito con: 10 x NVIDIA CX7 dual port NDR200/200GbE QSFP112 Come unica possibile alternativa, potrebbe essere fornito con: 8 x ConnectX 8 OSFP ports integrate 2 x schede di rete NVIDIA BlueField-3 Dual Port 200GbE |
| Connessione verso fabric CISCO | Dovrà essere garantita una connettività dedicata verso la fabric CISCO completa di transceiver attraverso 2 connessioni a 25Gb, eventualmente anche usando una coppia di transceiver MPO in modalità breakout (4x25Gb). In caso di modalità breakout, la fornitura deve comprendere anche il cavo adattatore MPO necessario al funzionamento del transceiver in modalità breakout. |
| Alimentazione | Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini di numero di GPU, RAM e schede di rete ospitabili. |

VMWARE VSAN READY NODES CON GPU NVIDIA

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Occupazione | Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 Rack Units (RU). |
| CPU | Il server proposto deve essere fornito con 2 CPU in architettura x86 di ultima generazione con funzionalità di Hyper-Threading, ciascuno con almeno 32 cores e con base frequency >= 2.9GHz. |
| RAM - Quantità | Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di RAM di 2TB. Tutti i canali per le memorie delle CPU devono essere bilanciati, cioè popolati con la stessa quantità di RAM. |
| RAM - Velocità | Il server in fornitura deve essere dotato di RAM con una frequenza pari alla massima frequenza supportata dal processore proposto. |
| Unita boot | Il server deve prevedere delle unità di boot (separate dai volumi/unità a disco capacitivi) che abbiano almeno 2 dischi NVMe da 960GB configurati in RAID1. |
| Dischi dati | Il server proposto deve poter ospitare almeno fino a 8 x NVMe PCIe 5.0 in configurazione direct senza la necessità di Raid Controller. In configurazione base, il sistema dovrà essere fornito con 16 dischi da 7.68TB o con 8 dischi da 15.36TB Read Intensive NVMe di generazione 5. I dischi proposti dovranno essere di tipo hot-swap. |
| GPU | Il server deve disporre di almeno 2 slot PCIe Gen5 x16 DWFL slots in grado di ospitare fino a 2 GPU a piena ampiezza. Il sistema dovrà èssere fornito con 2 x NVIDIA H200 NVL, PCIe, 450W |
| PCIe di I/O | Il sistema deve disporre di almeno 2 slot PCIe Gen5 x16 |
| Connessione verso fabric CISCO | Il sistema deve essere offerto con 8 porte a 10/25Gb SFP28 completa di transceiver SFP28+ |
| Alimentazione | Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini di numero di GPU, RAM e schede di rete ospitabili. |
| Certificazione | Il sistema deve essere tra quelli validati e certificati vSAN Ready Node |
| vSAN Storage Architecture | Il sistema dovrà essere in configurazione vSAN Express Storage Architecture |
| Integrazione con vCenter VMware | Il sistema dovrà essere fornito con il relativo plug-in per il software VMware vCenter che permette di gestire i server fisici e le loro informazioni direttamente dalla console di gestione virtuale. Consente di integrare la gestione dei server fisici nell'ambiente di gestione centralizzato di VMware, semplificando le attività di orchestrazione, automazione e distribuzione fisica. |

SISTEMI DI CLUSTER CONTROL

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Occupazione | Il server deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 Rack Units (RU). |
| CPU | Il server proposto deve essere fornito con 2 CPU in architettura x86 di ultima generazione con funzionalità di Hyper-Threading, ciascuno con almeno 32 cores e con base frequency >= 2.9GHz. |
| RAM - Quantità | Il server in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di RAM di 2TB. Tutti i canali per le memorie delle CPU devono essere bilanciati, cioè popolati con la stessa quantità di RAM. |
| RAM - Velocità | Il server in fornitura deve essere dotato di RAM con una frequenza pari alla massima frequenza supportata dal processore proposto. |
| Unita boot | Il server deve prevedere delle unità di boot (separate dai volumi/unità a disco capacitivi) che abbiano almeno 2 dischi NVMe da 960GB configurati in RAID1. |
| Dischi dati | Il server proposto deve poter ospitare almeno fino a 8 x NVMe PCIe 5.0 in configurazione direct senza la necessità di Raid Controller. In configurazione base, il sistema dovrà essere fornito con almeno 4 x dischi da 3.84TB Read Intensive NVMe di generazione 5. I dischi proposti dovranno essere di tipo hot-swap. |
| PCIe di I/O | Il sistema deve disporre di almeno 2 slot PCIe Gen5 x16 in grado di ospitare le seguenti schede: - Nvidia ConnectX-7 Single Port NDR VPI/400GbE OSFP-RHS Adapter - Nvidia ConnectX-6 Dx Dual Port 100GbE QSFP56 E deve essere offerto con almeno una delle suddette schede completa di transceiver per l’interconnessione agli “Apparati di rete interconnessioni back-end” |
| Connessione verso fabric CISCO | Il sistema deve essere offerto con 2 schede 8 porte a 10/25Gb SFP28 completa di transceiver SFP28+ |
| Alimentazione | Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. Lo stadio di alimentazione deve essere già fornito e dimensionato per la massima espandibilità dichiarata in termini quantità di RAM e schede di rete ospitabili. |

AI ENTERPRISE STORAGE

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Occupazione | Il sistema storage deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 5 Rack Units (RU) nella sua configurazione minima. |
| RAM - Quantità e tipologia | Il sistema di storage in fornitura deve essere dotato di una quantità minima di RAM complessiva di 1.5TB |
| Dischi dati | Ciascun nodo del cluster deve ospitare almeno 30 dischi 7.68TB ISE NVMe SSD tutti della stessa tipologia e size. |
| Connettività | Il sistema di storage deve supportare una connettività di back-end e front-end fino a 200Gbit/s Eth e Infiniband HDR o NDR200. Il sistema dovrà basarsi su un’architettura che garantisca alta disponibilità del dato ed alte prestazioni. In particolare, dovrà avere almeno: - 6 porte da 200Gbit Eth per la connettività di front-end verso gli host. - 6 porte da 200Gbit Eth per la connettività di back-end tra i nodi storage (inclusa coppia di switch a 400Gb funzionale allo scopo). |
| Protezione del dato | Il sistema di storage deve garantire un meccanismo di protezione dei dati di tipo "erasure coding" tale da poter garantire il fault fino a 4 dischi o nodi contemporaneamente (a seconda della configurazione del sistema) |
| Scalabilità del sistema | Il sistema di storage deve poter scalare linearmente mediante l'aggiunta di nuovi nodi a caldo e senza interruzione di servizio. Tale espansione dovrà poter essere fatta anche con nodi di dimensioni e tipologie diverse (es. dischi HDD), senza necessità di riconfigurazioni del sistema iniziale. Il sistema di storage deve poter scalare fino ad oltre 200 nodi e 250PB raw mantenendo un singolo file system globale. |
| Alimentazione | Gli alimentatori devono essere ridondanti e Hot-Swap. |
| Raffreddamento | Il raffreddamento deve essere ridondato e Hot-Swap |
| Protocolli supportati | Il sistema di storage in fornitura deve supportare in maniera nativa e multiprotocollo I seguenti protocolli: − NFS v3-v4, HTTP/SSL, Rest API, HDFS v1-v2-v3, S3 |
| Cyber & Data protection | Il sistema di storage in fornitura deve rendere possibile l’implementazione di un sistema di protezione da attacchi Ransomware ed implementare una soluzione di AirGap per l'archiviazione sicura del dato in un sito di "Vault" o in alternativa deve disporre di funzionalità di snapshot immutabili e Object Lock. Deve inoltre supportare meccanismi di Encryption at Rest rendere possibile la scansione dati attraverso i principali SW di Antivirus di mercato |
| Integrazioni con NVIDIA | Il sistema di storage in fornitura deve supportare la funzionalità GPUDirect/NFSoRDMA. |

APPARATI DI RETE INTERCONNESSIONI BACK-END

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Occupazione | Lo switch deve essere di tipo rackable con una occupazione massima di 2 Rack Units (RU). |
| Porte | Lo switch deve disporre di almeno 64 porte di tipo 800GbE OSFP112 (2x400G), con velocità supportate: multi-rate 100/200/400/800GbE per una scalabilità fino a 128x400GbE. |
| Ottiche e Cabling | Lo switch deve supportare la possibilità di utilizzare ottiche di tipo Multi modali, Single mode, cablaggio passivo e attivo sia verso le nic dei server e sia per le connessioni verso altri switch. La tipologia di ottiche e cavi copper/ottici da fornire per la connettività 800G/400G/200G sarà definita in fase di gara |
| Prestazioni e latenza | Capacità di switching 51,2 Tbps non bloccante |
| Alimentazione | Gli alimentatori devono essere ridondanti ed Hot-Swap. |
| Temperature | Funzionamento in ambienti con temperature da 0° fino a 40°C. |
| Piattaforma di Gestione | Deve essere incluso il software di monitoraggio della soluzione di rete, comprensivo di subscription e supporto per la durata contrattuale. |
| feature supportate | Lo switch deve garantire prestazioni elevate e una rete non blocking. Supporto di funzionalità layer-2 e layer-3 forwarding, remote direct memory access (RDMA) over converged Ethernet (RoCE), Virtual Extensible LAN (VXLAN), meccanismi di congestion control (ad esempio PFC, DCBX, RoCEv2, ETS per ambienti lossless RoCEv2). Deve inoltre avere feature avanzate per la gestione del traffico AI con soluzioni di adaptive routing e advanzed hashing o equivalenti per un bilanciamento ottimale del traffico AI |
| Management Out of Band | Il sistema dovrà disporre di una scheda di management dedicata con una porta a 1Gb BASE-T, 1 porta per console/gestione RJ45 |
| Security features | Supporto per le seguenti funzioni: Secure Boot |

RACK

| Caratteristica Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| Dimensioni | Il rack dovrà avere una dimensione di: 42U - 750mm Wide x 1200mm - Deve includere tetto e pannelli laterali - Piedini di livellamento - Ruote preinstallate |
| PDU | il Rack deve essere dotato di due PDU metered, con montaggio verticale 0U e connessione d’ingresso IEC309 3 phase – 32A e prese d'uscita ripartite come segue: − 30 prese IEC C13 − 12 prese IEC C19 Ogni PDU dovrà fornire le seguenti funzionalità di monitoraggio: − Monitoraggio in tempo reale del consumo energetico − Allarmi configurabili per sovraccarico − Porta per sensori di temperatura/umidità Le PDU dovranno avere manutenzione per l’intera durata contrattuale − Prese IEC con blocco − Interfacce di gestione: Web, SNMP, Telnet |
| Accessori | − coppia di passa cavi 0U verticali con 8 grandi anelli per il passaggio dei cavi; − 1RU “blanking panels” per la chiusura degli spazi vuoti tra le apparecchiature |
| Certificazione | Il Rack deve essere in grado di ospitare tutti gli apparati conformi allo standard della Electronic Industries Alliance (EIA) nella sua ultima versione (EIA-310-D). Grado di protezione dell’involucro IEC 60529 IP20 |

Domande – Questionario generale

- Definire la tipologia dell’Azienda (piccola, media, grande impresa) e il posizionamento dell’Azienda nel mercato delle soluzioni di Server AI così come definite nella  precedente sezione 2 “oggetti di fornitura”

# Risposta:

Tipologia dell’Azienda:

- Piccola impresa

- Media impresa

- Grande impresa

Posizionamento dell’Azienda nel mercato delle soluzioni di Server AI:

- Produttore/OEM delle soluzioni di Server AI (c.d. Casa Madre)

- Distributore delle soluzioni di Server AI

(elencare eventuali ulteriori Brand di soluzioni analoghe distribuite)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

- Rivenditore delle soluzioni di Server AI

(elencare eventuali ulteriori Brand di soluzioni analoghe veicolati dalla propria azienda)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

- System Integrator per le soluzioni di Server AI

(elencare eventuali ulteriori Brand di soluzioni analoghe veicolati dalla propria azienda con i quali vengono realizzate forniture nel medesimo settore)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

- La soluzione di AI con le quali la vostra Azienda approccia questa Consultazione, rispetta totalmente quanto definito alla precedente sezione n.3 “Elementi Essenziali” punto a) sull’unico riferimento tecnologico richiesto?

# Risposta:

- SI

- NO	 	eventuali eccezioni   ___________________________________________

- La soluzione di AI con le quali la vostra Azienda approccia questa Consultazione, rispetta totalmente quanto definito alla precedente sezione n.3 “Elementi Essenziali” punto b)? (non sono previste eccezioni)

# Risposta:

- SI

- NO

- La soluzione di AI con le quali la vostra Azienda approccia questa Consultazione, rispetta totalmente quanto definito alla precedente sezione n.3 “Elementi Essenziali” punto c)?

# Risposta:

- SI

- NO	 	Osservazioni e Limitazioni al servizio _____________________________

- La soluzione di AI con le quali la vostra Azienda approccia questa Consultazione, rispetta totalmente quanto definito alla precedente sezione n.3 “Elementi Essenziali” punto d)? (non sono previste soluzioni alternative)

# Risposta:

- SI

- NO

- Posto quanto premesso nella precedente sezione n. 4 “Tempi di consegna garantiti”, la soluzione di AI con le quali la vostra Azienda approccia questa Consultazione, e la relativa supply chain produttiva, permette di garantire quale delle seguenti tempistiche minime di consegna?

# Risposta:

- entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto

- entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto

- entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto

- oltre 90 giorni dalla data di stipula del contratto

Motivazioni e osservazioni ______________________________________

- La soluzione di AI con le quali la vostra Azienda approccia questa Consultazione, soddisfa le caratteristiche tecniche richieste come indispensabili alla precedente sezione n.5 “Caratteristiche Tecniche Essenziali”?

# Risposta:

SISTEMI CON GPU PER MODELLI AI DI MEDIE DIMENSIONI (Configurazione tipo 1):

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

SISTEMI CON GPU PER MODELLI AI DI MEDIE DIMENSIONI (Configurazione tipo 2):

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

VMWARE VSAN READY NODES CON GPU NVIDIA

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

SISTEMI DI CLUSTER CONTROL

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

AI ENTERPRISE STORAGE

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

APPARATI DI RETE INTERCONNESSIONI BACK-END

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

RACK

- SI

- NO

Osservazioni e suggerimenti______________________________________

Indicare marca/e - modello/i dei seguenti prodotti a catalogo conformi ai requisiti tecnici di cui alla precedente sezione 5), specificando eventuali limitazioni:

SISTEMI CON GPU PER MODELLI AI DI MEDIE DIMENSIONI (Configurazione tipo 1) _____________

SISTEMI CON GPU PER MODELLI AI DI MEDIE DIMENSIONI (Configurazione tipo 2) _____________

VMWARE VSAN READY NODES CON GPU NVIDIA _________________________________________

SISTEMI DI CLUSTER CONTROL ________________________________________________________

AI ENTERPRISE STORAGE _____________________________________________________________

APPARATI DI RETE INTERCONNESSIONI BACK-END _______________________________________

- Si possiede per i processi di produzione, vendita e manutenzione relativi a soluzioni similari, documentazione e certificazione specifica (per es. certificati ISO 9001), anche al fine di assicurare la gestione dell’intero ciclo di vita del sistema attraverso precisi standard, processi di configurazione e di manutenzione?

- Si (referenziare gli estremi della certificazione)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- indicare il fatturato annuo maturato negli ultimi dieci anni per la fornitura di Soluzioni analoghe e relativa manutenzione con riferimento al mercato italiano sia pubblico che privato. Relativamente al settore pubblico, indicare altresì il proprio mercato di riferimento: Pubblica Amministrazione Centrale e/o Pubblica Amministrazione Locale (Nel caso di Casa Madre, spiegare la composizione e l’articolazione del canale di rivendita e se sia prevista una fornitura di tipo diretto verso le PA o solo ed esclusivamente tramite Canale di Rivendita)

# Risposta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Indicare che tipo di listino è disponibile per un corretto dimensionamento dell’impegno economico da parte della Committente e della Stazione Appaltante:

- Listino Pubblico (indicare eventuale link o indicazioni per reperire tale listino)

- Listino su Richiesta (indicare nominativo a cui rivolgersi per ottenere tale listino)

- Dimensionamento economico su base esclusivamente progettuale e/o di configurazione

(spiegare) ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Indicare le condizioni economiche ad oggi praticate/praticabili per il tipo di fornitura in questione (es. sconti praticati sugli eventuali prezzi di listino/dimensionamento economico di massima, in funzione del volume economico dei fabbisogni rappresentati, validità dell’offerta, etc.), esprimendo altresì il peso economico dei servizi di manutenzione dei singoli prodotti (HW, SW).

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Nell’ambito delle forniture di apparecchiature come quelle descritte in premessa, e nell’ottica di razionalizzazione delle attività correlate al processo di acquisizione e gestione operativa delle apparecchiature stesse, è possibile predeterminare fin da ora chi eseguirà fisicamente l’erogazione dei servizi di Consegna, Installazione, Integrazione e avvio operativo, nonché dei servizi di manutenzione e assistenza?

# Risposta:

Servizi connessi di preinstallazione e consegna:

- Casa Madre (Disponibilità del servizio a catalogo)

- Rivenditore/Distributore/System Integrator

Servizi di installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature,

- Casa Madre (Disponibilità del servizio a catalogo)

- Rivenditore/Distributore/System Integrator

Servizio di coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento della fornitura

- Casa Madre (Disponibilità del servizio a catalogo)

- Rivenditore/Distributore/System Integrator

Servizio di assistenza e manutenzione della soluzione nel suo complesso (HW e SW, preesistente e di nuovo acquisto);

- Casa Madre (Disponibilità del servizio a catalogo)

- Rivenditore/Distributore/System Integrator

Note:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- I servizi identificati in precedenza, e per comodità ripetuti di seguito, relativamente alla specifica merceologia alla quale afferiscono le soluzioni identificate in premessa, possono essere classificati, in termini di specializzazione, come servizi ad alta o bassa specializzazione? Nel caso in cui siano classificati ad alta specializzazione, quali sono le principali qualifiche e competenze per il personale usualmente impiegato nelle attività? E nel caso di bassa specializzazione, quale è il puntuale costo di manodopera?

Servizi connessi di preinstallazione e consegna:

- Alta Specializzazione                  principali qualifiche/competenze____________________

- Bassa Specializzazione 	Costo ___________________________

Servizi di installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature,

- Alta Specializzazione		principali qualifiche/competenze____________________

- Bassa Specializzazione 	Costo ___________________________

Servizio di coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento della fornitura

- Alta Specializzazione		principali qualifiche/competenze____________________

- Bassa Specializzazione 	Costo ___________________________

Servizio di assistenza e manutenzione della soluzione nel suo complesso (HW e SW, preesistente e di nuovo acquisto);

- Alta Specializzazione		principali qualifiche/competenze____________________

- Bassa Specializzazione 	Costo ___________________________

Note:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Indicare il proprio CCNL (con codice univoco) e il proprio codice ATECO; nel caso di Casa Madre, oltre ai propri, inserire una stima o comunque un quadro potenziale delle tipologie dei CCNL e dei codici ATECO tipica del proprio canale distributivo

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Indicare il numero di personale dipendente alla data; nel caso di Casa Madre, inserire anche una stima o comunque un quadro potenziale della dimensione aziendale tipica del proprio canale distributivo

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Si chiede di indicare eventuali ulteriori elementi o informazioni che ritenete possano essere utili allo sviluppo dell’iniziativa.

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Si chiede di indicare se la vostra Azienda è abilitata sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. dell’ICT (SDA ICT – ID 2681). In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare per quale categoria merceologica

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

Firma operatore economico

[Nome e Cognome]

_____________________